NetWare Arbeitsstation f�r OS/2 v2.01

Liesmich-Datei

Fern-Arbeitsstationen nicht unterst�tzt

---------------------------------------

Die Dateien, die zum Installieren und Verwenden von Fern-Arbeitsstationen

notwendig sind, sind in dieser Freigabe nicht eingeschlossen. Die RIPL-

Dateien werden sp�ter verf�gbar sein.

Standard-Rahmentyp ge�ndert

---------------------------

Der Standard-Rahmentyp f�r Ethernet ODI-Treiber (wie NE2000.SYS) ist

ge�ndert worden. Die Standard-Ethernet-Treiber waren Ethernet_802.3 in

NetWare v3.x und NetWare v2.x. In NetWare v4.0 ist der Standard

Ethernet_802.2.

Der Standard f�r NetWare v4.0 Server-Treiber f�r Ethernet ist auch

Ethernet_802.2. Server und Arbeitsstationen verwenden zum Kommunizieren

den gleichen Rahmentyp.

Router im Netzwerk m�ssen den Rahmentyp unterst�tzen, damit Ihre

Arbeitsstation immer die Verbindung herstellen kann. Einige Router, die

z. Z. im Netzwerk verwendet werden, unterst�tzen den neuen Ethernet_802.2

Standard m�glicherweise nicht.

Ihre Arbeitstation kann mit dem Standard Ethernet_802.2 m�glicherweise

nicht an ein Netzwerk, das Ethernet_802.3 erwartet, angeschlossen werden.

Beide Rahmentypen (Ehternet 802_2 und Ethernet_802.3) k�nnen in Ihrem

Netzwerk definiert werden, um einen etwaigen Konflikt zu vermeiden.

F�r die Arbeitsstation m�ssen die Rahmentypen in der NET.CFG definiert

werden. Eine �hnliche Zeile einschlie�en. NE2000 wird jedoch mit dem

Namen Ihres ODI-Treibers ersetzt:

link driver ne2000

frame ethernet_802.2

frame ethernet_802.3

Der erste definierte Rahmen ist der einzige f�r die erste Anforderung

"Get Nearest Server" verwendete Rahmen. Wenn Sie einige Server haben, die

nur einen Rahmentyp verwenden, wie Ethernet_802.3, mu� dieser Rahmentyp

zuerst angeben werden. Dann kann Ihre Arbeitstation einen

Standard-Anschlu� an diese Server herstellen.

Zur weiteren Information �ber Rahmentypen sehen Sie Kapitel 5,

"Netzwerkkarten und Treiber" des Handbuchs "NetWare Arbeitsstation f�r

OS/2".

Anmelden aus globalem DOS nicht unterst�tzt

-------------------------------------------

Melden Sie sich aus einer globalen DOS-Sitzung nicht an. Sie m�ssen sich

von einer OS/2-Sitzung aus anmelden und dann zu einer DOS-Sitzung

umschalten.

Abgesehen von dieser Ausnahme k�nnen Sie immer noch Laufwerkzuordnungen

f�r globale Sitzungen einrichten wie im Kapitel 3, "Netzwerkzugriff von

virtuellen DOS- und Windows-Sitzungen" des Handbuchs "NetWare

Arbeitsstation f�r OS/2" zu entnehmen ist.

Anmeldeskripten f�r DOS-Sitzungen bearbeiten

--------------------------------------------

Wenn sich ein Benutzer von einer privaten DOS-Sitzung aus mit Ausf�hrung

von ETX.EXE anmeldet, wird ein NetWare v3.11 Benutzer-Anmeldeskript wenn

vorhanden ausgef�hrt. Dieses Anmeldeskript wird LOGIN genannt und befindet

sich in im Verzeichnis SYS:MAIL\userID. Sie k�nnen es mit einem Texteditor

oder einem Bindery-Dienstprogramm einer fr�heren NetWare Version

(wie SYSCON) bearbeiten.

Handelt es such um eine neue NetWare v4.0 Installation und nicht eine

Aufr�stung, sind die Anmeldeskripten und das Verzeichnis \MAIL\userID

nicht vorhanden. Anmeldeskripten in NetWare 4.0 sind Eigenschaften des

Benutzerobjekts.

Sie k�nnen ein Anmeldeskript in einem lokalen Laufwerk erstellen und beim

Anmelden die /S-Option verwenden. Sie k�nnen z. B. das LOGIN.DOS

Anmeldeskript im Laufwerk C:\ erstellen und folgendes zum Anmelden

eingeben:

LOGIN /S C:\LOGIN.DOS

NetWare v4.0 Dienstprogramme in DOS_STARTUP_DRIVE-Sitzungen ausf�hren

---------------------------------------------------------------------

Sie k�nnen m�glicherweise beim Ausf�hren einiger Dienstprogramme

Fehlermeldungen erhalten, wenn Sie sich in einer privaten DOS-Sitzung aus

einem reellen DOS-Betriebsystemkern geladen (z. B. eine Sitzung mit

DOS_STARTUP_DRIVE-Satz) mit Ausf�hrung von NetWare v4.0 DOS Requester

befindet.

Diese Problem kann gel�st werden, wenn Sie sich jedes Mal beim Verwenden

eines Dienstprogramms aus der DOS_STARTUP_DRIVE-Sitzung bei einer

OS/2-Sitzung anmelden. Sie m�ssen sich in der OS/2-Sitzung beim gleichen

Server anmelden, bei dem Sie sich in der DOS_STARTUP_DRIVE-Sitzung

anmelden.

Z. B. wenn Sie sich beim Server VERTRIEB aus einer

DOS_STARTUP_DRIVE-Sitzung anmelden. Zum Ausf�hren einiger Dienstprogramme

m�ssen Sie sich auch beim Server VERTRIEB aus einer OS/2-Sitzung anmelden.

So lange Sie sich in einer OS/2-Sitzung befinden, werden die

Dienstprogramme korrekt ausgef�hrt.

Dieser Zustand betrifft vor allem die Dienstprogramme PCONSOLE, NETUSER,

FILER, NDIR und NPRINT.

Falscher Standard der Anforderungswiederholung

----------------------------------------------

Das Handbuch "Arbeitsstation f�r OS/2" und die Online-Hilfe geben den

Standardwert von "NetWare Requester Anforderungswiederholung" der

NET.CFG-Einstellung falsch an. Der richtige Standardwert ist 10, nicht 20.

Dieser niedriger Wert reduziert �bertragungsfehler bei langsamen

ODI-Treibern.