Estaci�n de trabajo NetWare para OS/2 v2.01

Archivo L�ame

No se brinda asistencia a estaciones de trabajo remotas

----------------------------------------------

En esta edici�n no se incluyen los archivos necesarios para instalar y

utilizar estaciones de trabajo remotas. Los archivos RIPL estar�n

disponibles en una futura entrega.

El tipo de trama por omisi�n es diferente

-----------------------------------------

Se ha modificado el tipo de trama por omisi�n para controladores

Ethernet ODI (tal como NE2000.SYS) En NetWare v3.x y NetWare v2.x, el

tipo de trama por omisi�n para los controladores Ethernet era

Ethernet_802.3. En NetWare v4.0, es Ethernet_802.2.

En NetWare v4.0 el tipo de trama por omisi�n para los controladores del

servidor Ethernet tambi�n es Ethernet_802.2. Los servidores y las

estaciones de trabajo utilizan el mismo tipo de trama para comunicarse

entre s�.

Los direccionadores de la red tambi�n tienen que proporcionar soporte al

tipo de trama, de lo contrario, su estaci�n de trabajo en algunas

ocasiones no podr� conectarse. Puede ser que algunos de los

direccionadores en uso en su red no brinden asistencia al nuevo tipo de

trama por omisi�n Ethernet_802.2.

Si utiliza por omisi�n la trama Ethernet_802.2, es probable que su

estaci�n de trabajo no pueda conectarse a una red que espera conectarse

a una trama Ethernet_802.3.

Para eliminar la posibilidad de un conflicto en el sistema, puede

definir ambos tipos de trama (Ethernet_802.2 y Ethernet_802.3) en su

red. Para la estaci�n de trabajo, defina los tipos de trama en el

archivo NET.CFG.  Incluya una l�nea similar a la siguiente, reemplazando

NE2000 con el nombre de su controlador ODI:

link driver ne2000

frame ethernet_802.2

frame ethernet_802.3

El primer tipo de trama definido es el �nico utilizado para la solicitud

inicial de obtenci�n del servidor m�s cercano. Por lo tanto, si tiene

servidores que utilizan �nicamente un tipo de trama, tal como

Ethernet_802.3, coloque ese tipo de trama primero. De esta manera, su

estaci�n de trabajo podr� establecer por omisi�n la conexi�n con esos

servidores.

Consulte el cap�tulo 5, "Tarjetas y controladores de red" de Estaci�n de

trabajo NetWare para OS/2 para obtener m�s informaci�n acerca del tipo

de trama.

No se brinda asistencia a registros de entrada desde DOS global

---------------------------------------------------------------

No registre la entrada desde una sesi�n DOS global. En su lugar,

registre la entrada desde una sesi�n OS/2 y luego c�mbiese a una sesi�n

DOS.

Excepto por esta diferencia en el registro de entrada, todav�a se pueden

configurar asignaciones de unidad para sesiones globales como se explica

en el cap�tulo 3 "Acceso a la red desde DOS y Windows virtuales" de

Estaci�n de trabajo NetWare para OS/2.

Edici�n de guiones de entrada para sesiones DOS

-----------------------------------------------

Si un usuario registra la entrada desde una sesi�n DOS privada que tiene

en funcionamiento el NETX.EXE, se ejecutar� si existe, un gui�n de

registro de entrada de usuario de NetWare v3.11. Este gui�n se llama

LOGIN y se encuentra en el directorio SYS:MAIL\IDusuario. Puede editarlo

con un editor de texto o con una utilidad de base de datos de seguridad

de versiones anteriores de NetWare, tal como SYSCON.

Si el servidor es una instalaci�n nueva de NetWare v4.0 en vez de una

actualizaci�n, no existir�n ni los registros de entrada ni el directorio

\MAIL\IDusuario. En NetWare 4.0 los guiones de registro de entrada son

propiedades del objeto Usuario.

Puede crear el gui�n de registro de entrada en una unidad local y

utilizar la opci�n /S cuando registre la entrada. Por ejemplo, cree el

gui�n de registro de entrada LOGIN.DOS en la unidad C:\ y escriba lo

siguiente para registrar la entrada:

LOGIN /S C:\LOGIN.DOS

Ejecuci�n de utilidades de NetWare v4.0 en sesiones DOS_STARTUP_DRIVE

---------------------------------------------------------------------

Es posible que obtenga errores al ejecutar algunas de las utilidades

desde una sesi�n DOS arrancada desde un kernel real del DOS (por ej.,

una sesi�n con el DOS_STARTUP_DRIVE definido) y la cual est� ejecutando

el Requester de NetWare para DOS v4.0.

Este problema se puede resolver registrando la entrada en el mismo

servidor desde las sesiones DOS_STARTUP_DRIVE y OS/2.

Por ejemplo, suponga que registr� la entrada al servidor VENTAS desde la

sesi�n DOS_STARTUP_DRIVE. Para que funcionen algunas utilidades, tambi�n

tendr� que registrar la entrada a VENTAS desde una sesi�n OS/2. Sus

utilidades funcionar�n apropiadamente siempre que est� registrada su

sesi�n OS/2.

Esta condici�n se aplica especialmente para las utilidades PCONSOLE,

NETUSER, FILER, NDIR, y NPRINT.

Incorrecto valor por omisi�n de reintentos de solicitud

-------------------------------------------------------

El manual Estaci�n de trabajo NetWare para OS/2 y la ayuda en l�nea

hacen referencia incorrecta al valor por omisi�n de la opci�n de NET.CFG

"NetWare Requester request retries". El valor por omisi�n correcto es 10

y no 20. Este valor por omisi�n menor ayuda a minimizar los errores de

transmisi�n con controladores ODI m�s lentos.